ICS XX.XXX

XX

团   体   标   准

T/HAEPCI 40-2023

有色金属冶炼场地生态重构技术规范

Technical specification for ecological reconstruction of non-ferrous metal smelting sites

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx发布                                  xxxx-xx-xx实施

湖南省环境治理行业协会 发布

目  次

前  言	II

有色金属冶炼场地生态重构技术规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文献	1

3 术语和定义	1

4 基本原则与工作流程	2

4.1基本原则	2

4.2工作流程	3

5 场地调查及评估	3

5.1确认场地条件	3

5.2污染识别	4

5.3土壤功能与环境质量评估	4

6 生态重构方案设计	4

6.1一般规定	4

6.2场地调查情况	5

6.3总体目标	5

6.4生态重构工程构成	5

6.5工艺流程	5

6.6工艺要求	6

6.7跟踪检测	7

6.8经费预算	7

6.9保障措施	7

7 生态重构工程实施	7

7.1一般规定	7

7.2工程实施工作流程	7

7.3工程实施	8

8 监测与管护	10

8.1 监测	10

8.2 管护	10

9成效评估	10

附　录　A （规范性附录） 附录A 有色冶炼场地常用固化/稳定化药剂	11

附　录　B （资料性附录） 附录B 主要修复植物	12

附　录　C （资料性附录） 附录C 有色冶炼场地适应植物名录	13

# 前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》和《“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》，加快推进有色冶炼场地生态环境修复工作，制定本标准。

本本文件根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》起草。

本文件由湖南省环境治理行业协会提出并归口。

本文件的某些内容可能涉及专利，发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件主要起草单位：中南大学、中国地质大学（武汉）、湖南省和清环境科技有限公司、河南大学、河南省地质研究院、河南省生态环境技术中心。

本文件主要起草人：薛生国、朱锋、可文舜、曾伟民、马丽媛、娄伟、曾嘉庆、何新生、李小红、张古彬、施烈焰、郭林、江钧、吴川、李雪。

本文件由湖南省环境治理行业协会负责管理和解释，中南大学负责具体技术内容的解释。在应用过程中如有需要修改与补充的建议，请将相关资料寄送湖南省环境治理行业协会标准管理部门。

# 有色金属冶炼场地生态重构技术规范

# 1 范围

本标准规定了有色金属冶炼场地生态重构的方案编制、方案实施、监测与管护、成效评估等方面技术要求。

本标准适用于有色金属冶炼污染场地生态重构工程，可作为工程设计、施工、运行和维护的参考依据。不适用于其他类型的污染场地生态重构工作。

# 2 规范性引用文献

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件中必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB36600		土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

GB 3095 	环境空气质量标准

GB 3838 	地表水环境质量标准

GB/T 14848 	地下水环境质量标准

GB 16297 	大气污染物综合排放标准

GB 8978 	污水综合排放标准

GB 16297	大气污染物综合排放标准

GB 12348 	工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 17638 	土工合成材料 短纤针刺非织造土工布

GB/T 17639 	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布

HJ 25.1 	建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2 	建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3 	建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4 	建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5 	污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 91.2 	地表水环境质量监测技术规范

HJ 164 	地下水环境监测技术规范

HJ 192 	生态环境状况评价技术规范

HJ 651 	矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）

HJ 652 	矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）

HJ 1282 	污染土壤修复工程技术规范 固化/稳定化

TD/T1036 	土地复垦质量控制标准

JGJ 311 	建筑深基坑工程施工安全技术规范

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
场地 site

某一地块范围内的土壤、地下水、地表水以及地块内所有构筑物、设施和生物的总和。

3.2
有色金属冶炼场地 sites of nonferrous metals smelting industry

除黑色金属、黄金、放射性金属以外的所有金属，从矿物提炼为金属的生产场地，包括原料、产品和废物堆放场地。

3.3
污染土壤 contaminated soil

土壤中污染物含量达到对人体健康或生态环境产生的不利影响超过可接受风险水平的土壤。

3.4
目标污染物 target contaminant

在地块环境中其数量或浓度已达到对生态系统和人体健康具有实际或潜在不利影响的，需要进行修复的关注污染物。

3.5
土壤修复 soil remediation

采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转化地块土壤中的污染物，使其含量降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质的过程。

3.6
生态修复 ecological restoration

采取自然恢复与人工修复相结合的方法，对被破坏或恶化且难以自我恢复的山体、水体、植被等进行系统修复，实现生态系统功能提升、环境质量改善、资源再利用、生态景观优化等目标的活动。

3.7
生态重构 ecological reconstruction

指对因自然灾害或人为破坏导致生态功能受损、生态系统自我恢复能力丧失或发生不可逆变化，以人工措施为主，通过修复生境、恢复植被、生物多样性重组等过程，重构生态系统并使生态系统进入良性循环。

3.8
环境承载力 environmental bearing capacity

环境承载力又称环境承受力或环境忍耐力。它是指在某一时期，某种环境状态下，某一区域环境对人类社会、经济活动的支持能力的限度。

# 4 基本原则与工作流程

## 4.1基本原则

4.1.1应以污染状况调查报告、水文地质勘察报告及污染风险评估报告等作为有色冶炼场地生态重构技术规范的基础。

4.1.2采用科学的方法，以有色冶炼场地所在地地理位置、区域条件、环境功能要求、生态环境危害程度和周边环境承载力为基础，坚持“污染修复/管控+生态恢复”协同的修复理念，对有色冶炼场地因地制宜地开展生态重构，尊重生态系统自然演替恢复规律，确保周围景观相似性。

4.1.3生态重构工程实施过程中，采取有效预防和保护措施，避免或减轻修复活动造成其他区域环境扰动，实现经济效益、环境效益和社会效益最大化。

4.1.4恢复治理后的有色冶炼场地应实现主体相对安全稳定，对周边人类和动植物不造成危害且不产生二次污染；基本恢复土壤基础功能。

## 4.2工作流程

图1 有色金属冶炼场地生态重构技术规程

有色冶炼场地生态重构技术规范分为四个阶段实施：

4.2.1场地调查评估：收集土壤污染状况调查报告、场地水文地质勘察报告、土壤风险评估报告及其他相关资料等，在充分掌握目标修复场地详细资料的基础上，进行现场踏勘和人员访谈，进一步核实资料的完整性、有效性和一致性。并基于收集的完整资料进行土壤功能及环境质量评估。

4.2.2方案编制：根据第一步骤收集到的资料，结合确定的修复技术和场地污染情景进行方案编制，主要内容包括确定修复技术路线和详细工艺参数、制定场地修复的监测与管护计划、估算理论土方量、分析成本、效益和环境影响等。

4.2.3方案实施：制定场地生态重构主体工程、配套设施工程、监测与管护工程的施工进度计划并按计划实施，主要内容包括制定工程设计、监测、实施、验收等阶段的时间安排表，并按期施行。

4.2.4成效评估：对生态重构工程进行成效评估，主要内容包括评价指标、评价内容、评价结果。

# 5 场地调查及评估

## 5.1确认场地条件

5.1.1核实场地相关资料

收集审阅场地土壤污染状况调查报告、水文地质勘察报告、场地污染风险评估报告等相关资料，核实场地相关资料的完整性、有效性和一致性，重点核查场地资料是否能够提供后续生态重构方案实施所需信息。

5.1.2现场踏勘场地状况

根据收集到的资料，进行现场踏勘，进一步核实资料的完整性和一致性，考察场地目前现状情况，重点踏勘与资料不符或发生重大变化的情况。现场实地考察场地修复工程施工条件，重点核查用电、用水、施工道路和安全保卫等情况，为生态重构方案的工程施工区布局提供基础信息。

5.1.3补充相关技术材料

通过核查已有资料和现场踏勘实际状况，如发现不能满足生态重构方案编制基础信息要求，应按照HJ25.1补充相关资料，必要时应适当开展缺失信息补充监测。

## 5.2污染识别

5.2.1确定目标污染物

通过分析场地土壤污染状况调查和风险评估等资料，确认待修复场地的目标污染物，根据建设用地土壤污染修复目标值制定指南（试行）确定修复目标值。

5.2.2确定修复范围

确认前期土壤污染状况调查与风险评估等资料提出的修复范围是否合理清楚，确认修复工程四周边界和修复深度分布，特别要确认污染土层异常分布情况，比如非连续性自上而下分布的修复范围。

## 5.3土壤功能与环境质量评估

5.3.1土壤功能与环境质量评估工作应遵循资料搜集与现场调查相结合、现状监测与资料分析相结合的原则。

5.3.2当现有资料不能满足要求时，应通过组织现场调查、监测或试验等方法获取。

5.3.3根据场地土壤环境影响类型，有针对性收集调查评价范围内的背景资料，主要包括：

a）土地利用现状图、土地利用规划图、土壤类型分布图；

b）地质地貌特征资料；

c）气象资料（温度、降水量和蒸发量）、水文资料（地表水、地下水）等；

e）成土母质、土体构型、土壤容重、土壤质地、孔隙度、饱和导水率、土壤结构、有机质、氮、磷、钾、阳离子交换量等土壤环境相关资料；

f）有效土层厚度、土壤盐碱状况、障碍层特征、土壤侵蚀状况、土壤保水供水状况、土壤中砾石含量和地表岩石露头度等资料。

5.3.4土壤理化特性调查内容根据建设用地等级与土地利用功能确定，主要包括：土体构型、土壤容重、土壤质地、孔隙度、饱和导水率、阳离子交换量、植被、地下水位埋深、地下水溶解性总固体等。

5.3.5根据场地周边环境的土壤理化性质背景值及全国土壤普查该区域土壤性质基本情况确定土壤功能恢复目标，使其能够满足本土植被生长，形成与周围景观相似的需求。

# 6 生态重构方案设计

## 6.1一般规定

6.1.1应将土壤污染状况调查报告、场地水文地质勘察报告、土壤风险评估报告及补充资料等作为场地生态重构方案设计的基础。主要包括场地调查情况，总体目标、工程构成、工艺流程、工艺要求、跟踪检测、预算估算及保障措施。

6.1.2生态重构应与业主需求和场地所属区域相关规划相结合，选择技术先进、经济合理、环境风险低的方案。

6.1.3应对生态重构工程施工过程中产生的废水、废气等进行妥善处理，并达到GB 8978、GB 16297等国家和地方污染物排放标准要求；噪声控制应符合GB 12348的要求。

6.1.4修复处理后场地土壤中目标污染物的浸出浓度、生物有效性和渗透系数等应满足场地修复和风险管控的要求，并按照HJ25.5进行地块风险管控和土壤修复效果评估。

6.1.5应按照HJ25.2、HJ25.5以及其他国家、地方和行业标准的相关要求对场地生态重构后的潜在环境风险进行长期监测。长期监测过程发现影响地下水和地表水的水质、污染物含量明显升高及风险控制工程措施破坏等风险，评估后应及时采取补救措施。

6.1.6生态重构工程的设计、施工和运行除符合本标准外，还应符合国家现行的法律、法规和标准的相关规定。

## 6.2场地调查情况

6.2.1区域概况，主要阐述区域地理位置、地质环境条件和区域生态状况。

6.2.2场地概况，主要阐述地块现状及使用历史、周边生态敏感目标及场地未来规划。

6.2.3土壤功能概况，主要确定地块土壤功能退化情况及评估结果。

6.2.4环境问题，主要确定识别污染物类型及生态风险评估结果。

## 6.3总体目标

主要从场地环境问题治理、生态环境改善和风险管控等方面，定性或定量给出约束性及引导性目标。

## 6.4生态重构工程构成

6.4.1生态重构工程由主体工程、配套设施工程和检测与管护工程组成。

6.4.2生态重构主体工程主要包括土壤修复工程、阻隔层布设、土壤复垦、植被重建和养护等。

6.4.3土壤修复工程，包括土壤修复材料选择、工艺参数确定及土壤修复工程实施，以实现土壤重金属修复目标及土壤功能恢复目标。

6.4.4阻隔层布设包括阻隔材料选择与铺设。

6.4.5土壤复垦包括清洁土层铺设与土层平整改良工艺措施。

6.4.6植被重建与养护包括植被材料选择，植被恢复与养护。

6.4.7配套设施工程主要包括辅助设施（给排水和消防系统、视频监控系统、配电室、控制室、检测分析室、处置车间、化学品仓库、围墙、道路、和周边绿化工程等）和生活设施（办公室、休息室、卫生间、浴室、更衣室及其它生活设施等）。

6.4.8检测与养护工程主要包括固化/稳定化养护及植物重建养护。

## 6.5工艺流程

6.5.1主要包括原位及异位固化稳定化工艺和植物重建工艺，工艺流程及工程示意图分别见图2、图3、图4和图5.

图2 原位固化/稳定化工艺流程

图3 异位固化/稳定化工艺流程

图4 植被重建工艺流程

图5 工程示意图

6.5.2原位固化/稳定化适用于不宜进行土壤挖掘、缺乏储存和作业空间的地块，或污染区域无地下空间开发利用和施工的地块。

6.5.3异位固化/稳定化适用于固化/稳定化质量控制要求高的上层土壤，异位稳定化技术处理后土壤养护回填，应设置阻隔层。

## 6.6工艺要求

6.6.1土壤修复材料和药剂选择原则

6.6.1.1固化稳定化材料选择和药剂选择应满足污染物修复及土壤功能恢复要求

6.6.1.2固化/稳定化材料和药剂的选择应根据土壤污染物种类、污染程度和土壤退化程度及土壤理化性质等指标确定。

6.6.1.3基于场地生态重构的固化/稳定化技术以筛选稳定化药剂和外加剂为主，辅以胶凝材料的选择。修复材料和药剂的选择应遵循以下原则

a）达到设定的污染土壤固化/稳定化处理及土壤功能提升目标；

b）满足污染土壤固化/稳定化处理后利用和处置的要求；

c）使用过程和使用后产生的环境影响和风险可以接受或可以控制；

d）材料和药剂用量少、高效、价格适宜。

6.6.1.4稳定化药剂可以采用铁盐和铁氧化物等含铁材料，磷酸盐、骨炭、磷矿石等含磷材料，粘土、沸石、活性炭和生物炭等吸附剂，氧化钙、氢氧化钙和氧化镁等碱性材料。常见重金属污染土壤适用的稳定化药剂参见附录A。

6.6.1.5固化胶凝材料可以采用粉煤灰、高炉矿渣、石灰和水泥等常用胶凝材料。

6.6.1.6根据小试及中试结果确定固化/稳定化备选材料和药剂配比、混合搅拌方式和工艺、预处理技术和工艺、养护方式和时间。

6.6.2阻隔层材料选择

应采取土工布、膨润土、沥青和粘土等进行封盖，减少降水等对固化/稳定化后土壤的淋溶及裸露表面的风化和侵蚀。阻隔材料选择应遵循以下原则：

a)采用黏土/类黏土材料作为阻隔层材料时，其饱和渗透系数不宜大于1.010-5cm/s，平均厚度不宜小于300mm，并保证阻隔层表面平整；

b)采用土工布作为阻隔层材料时，土工布应平整铺设，边坡上土工布铺设方向应与坡面一致，宜在坡面上整卷铺设，不宜有水平接缝，土工布材质要求应满足GB/T 17638和GB/T 17639的有关规定。

6.6.3植物选择

植物种类选择应遵循以下原则：

a)生长快、生物量大，且对重金属具有抗性的乔、灌、草植物;

b)地上部分重金属富集量大、种类多;

c)适应性强，抗逆性好，主要包括抗旱、耐高温、抗污染、耐瘠薄、抗病虫害等；

d)优先选择固氮树种等植物;

e)尽量选择当地优良的乡土树种和先锋植物种子，也可以引进外来速生植物，禁止引人对当地生物多样性造成威胁的外来物种；

f)根据地块面积大小确定灌木、乔木、草本植物合理配置，以充分利用空间生态位，构建稳定的植物群落结构。

主要修复植物见附录B。

## 6.7跟踪检测

明确检测的目的、范围、内容、方法、周期等。重点检测修复后场地水-土环境质量、地下水质量、土壤肥力、植被种类、成活率及覆盖度等。

## 6.8经费预算

根据场地生态重构工程措施和测算工程量，估算所需经费，明确经费筹措渠道。包括预算编制依据、原则、方法、过程、结果等。

## 6.9保障措施

制定场地生态重构工作实施的组织管理、技术、资金、质量控制、后期管护等保障措施。

# 7 生态重构工程实施

## 7.1一般规定

7.1.1工程设计、施工单位应具有国家相应的工程设计、施工资质。

7.1.2工程实施应符合国家和行业施工程序及管理文件要求。

7.1.3工程施工应按照设计文件规定的内容进行。建筑、安装工程应符合施工设计文件、设备技术文件的有关规定。

7.1.4施工应满足道路、市政管线、建构筑物等的安全防护间距，并设置适当的防护措施。

## 7.2工程实施工作流程

7.2.1工程设计

工程施工主要包括施工组织方案编制、施工准备和工程实施。施工组织方案包括：工程管理目标、项目组织机构、主要工程量、施工分区、总体施工顺序、工期安排、施工机械和试验检测仪器配置、用电用水规划及劳动力需求计划等。此外还需明确施工质量的控制要点及所需的设备型号、安装和调试等内容。

7.2.2施工准备

7.2.2.1技术准备，包括收集资料、现场探勘、技术交底、编制施工组织设计和施工方案、工程材料准备、施工工艺方法试验、开工资料编制及报验等。

7.2.2.2现场准备，包括施工现场布置、临时设施建设、场地硬化、施工道路修建、临时水电配置、人员组织、施工设备进场、施工围挡、临时排水、场地绿化以及文明施工与环境保护措施落实等。

7.2.2.3测量放线，包括测量基准点的移交、接受、复核、加固，测量控制网布设、施工区地图复核与修测，工程范围、工程控制点。

7.2.3施工组织

7.2.3.1施工组织设计编制依据为项目勘察报告、工程设计书、合同文件及法律法规等，主要包括工程基本情况、管理目标、施工总体部署、施工方案、施工方法、施工顺序、进度计划、施工安全、现场管理保障措施等。

7.2.3.2根据施工组织设计开展施工作业,照工程设计工，施工方案要求组织施工，保证在规定的期限内完成施工作业。施工期间按设计要求进行现场施工质量检测,检测方法和检测标准应满足相关要求。

7.2.4施工监理

7.2.4.1施工监理依据主要包括工程设计文件、已准备的施工组织设计、施工方案、监理合同文件等。

7.2.4.2施工监理阶段主要包括施工准备监理、施工监理验、竣工验收监理、工程养护监理。

7.2.4.3施工监理内容主要包括工程质量控制、工程投资控制，工程进度控制、安全生产管理和环境保护、合同与信息管理以及组织协调等。

## 7.3工程实施

7.3.1原位固化/稳定化工程

7.3.1.1场地清理宜满足以下规定：

a）原位固化/稳定化施工前应探测和清除地上和地下影响施工的混凝土块、石块和地下构筑物等障碍物；

b）清理出的建筑垃圾和石块等应清洗后再进行处置。

7.3.1.2药剂配置应设置药剂储存库、料仓、配药站和泵送系统，并配备液位监控和溢流液收集系统；

7.3.1.3搅拌/注入宜满足以下规定：

a）应根据中试结果确定搅拌和注入设备可达深度、搅拌/注入单元、注药速率及搅拌杆移动速度和搅拌时间等参数；

b）宜根据修复深度选择合适的原位固化/稳定化施工设备。一般5 m以内的浅层污染可采用挖掘机、旋耕机和专用浅层搅拌机等设备混合，可以使用液体、浆状或粉末状材料和药剂，混合搅拌与药剂添加宜同步进行；

c）大于5 m的深层原位固化/稳定化一般采用高压注入和螺旋搅拌的方式把材料和药剂与污染土壤混合，深层搅拌一般宜采用液体或浆状药剂进行注入或混合；

d）液体材料和药剂的注入宜采用固定式注入井和压力喷射注入装置，水泥浆等浆状材料宜选择压力喷射注入；

e）搅拌/注入单元数量及其平面布置应根据搅拌混合的面积和注入影响半径确定，单元之间应相互重叠，确保药剂覆盖污染区域，可参考HJ 1282；

f）药剂注入或搅拌混合应精准合理，不宜过度投加，以免影响周边水环境质量；

g）施工过程中遇到地层和污染状况与调查报告差异较大时，应根据现场测试结果调整药剂注入影响半径、注入压力和注入量等工艺参数。

7.3.1.4养护及管理宜满足以下规定：

a）处理后的土壤应进行养护，对表层等裸露部分进行覆盖，保持水分；

b）处理后宜适当采取土工布、膨润土、沥青和粘土等进行封盖，减少降水等对固化/稳定化后土壤的淋溶及裸露表面的风化和侵蚀。

7.3.2异位固化/稳定化工程

7.3.2.1挖掘宜满足以下规定：

a）污染土壤挖掘应有支护方案，深基坑开挖应满足JGJ 311的要求；

b）对地下水位以下的污染土壤进行开挖时应进行降水设计。

7.3.2.2预处理宜满足以下规定：

a）应把土壤中直径大于50 mm的石块和建筑垃圾等进行筛分，清洗后进行资源化利用，清洗废水处理后宜优先回用；

b）土壤中砂粒和砾粒含量较多时，宜采用减量化措施。可以采用多级筛等设备按粒径分级除去0.5 mm以上的砂粒和砾粒，或2mm以上的砾粒；

c）处理的土壤量不大时，可简化筛分流程，采用筛分斗分批筛分或直接采用搅拌混合设备自带的筛分装置；

7.3.2.3搅拌混合宜满足以下规定：

a）根据小试和中试优化的参数，对污染土壤进行固化/稳定化处理，确保材料和药剂投加的针对性和有效性；

b）采用双轴搅拌机和土壤改良机等专用设备混合污染土壤和固化/稳定化材料和药剂，并配备土壤输送机、干粉料仓、浆状药剂及液体药剂的储存槽及药剂制备、计量和投加装置，搅拌混合系统应具备安全联锁和自动计量投加装置；

c）污染土壤处理规模较小时，可以采用挖掘机、翻抛机、旋耕机、浅层搅拌设备等分批次进行材料和药剂混合，并设计搅拌作业区或搅拌池（箱），做好防渗和抑尘设计；

d）正式运行前应进行搅拌设备试运行及搅拌效果测试，确定不同类型土壤与材料和药剂适宜的混合时间和处理量，并根据药剂配比和使用量，调整土壤输送量及材料和药剂的投加量，确保药剂与土壤充分混合。

7.3.2.4养护宜满足以下规定：

a）采用稳定化技术时不需要成型，搅拌完成后堆成条垛状，保持水分养护，养护时间一般不少于7 d，确保药剂有足够时间与污染物接触和反应；

b）固化后的土壤应在初凝前完成成型，一般宜在8 h内。可采用制砖机、造粒机等设备制成块状、粒状固化块，或直接浇注成型，振动压实；

c）固化初凝成型完成后应进行养护，将固化体用薄膜、草席等覆盖，保持表面潮湿。养护时间一般不少于14 d，具体养护时间根据胶凝材料、外加剂和环境湿度等确定。当昼夜平均气温小于5 ℃或最低气温小于-3 ℃，可采用蒸汽等养护方式。

7.3.3土壤复垦

7.3.3.1对场地污染土壤固化稳定化处理后，在表面客无污染自然土，稳定化处理土壤表面客土厚度≥50cm，附近自然土壤充足的情况下，可以在表面覆一层1m以上的无污染自然土。

7.3.3.2通过平面修整、土壤改良、给排水等人工辅助措施进行场地平整，改善土壤功能，为植被恢复提供条件。

7.3.4植被重建

7.3.4.1结合场地实际情况确定乔、灌、草物种,优先选择耐重金属耐性强、抗病虫害、成活率高的乡土或先锋物种，适地植物物种可按照附录C选用。

7.3.4.2植被重建工程设计宜灌、草套种及多草种混播；

7.3.4.3采取人工辅助措施平整场地、修筑导排水沟、补播补植、补土追肥等措施加快场地生态系统结构和功能的修复。适地植物物种的选择可参见附录C；

7.3.4.4植被重建工程结束三个月后,苗木成活率不低于70%，草地覆盖率不低于 80%；一年后苗木成活率不低于85%，草地覆盖率不低于90%。

# 8 监测与管护

## 8.1 监测

8.1.1检测目的是掌握场地生态重构实施效果，为后期管护和成效评估提供依据。

8.1.2监测内容主要包括土壤，地表及地下水体，植物群落等。

a）土壤的检测内容主要包括对固化/稳定化处理后的污染土壤采样进行浸出测试和物理测试，样品采集可参考HJ 25.2和HJ 25.5，一般500 m3的处理单元或土壤采集1个样品；土壤肥力和理化性质测试等。

b）水体监测内容主要包括地表水水质和地下书水位和水质，可参考HJ 91.2、HJ/T 164。

c）植物群落监测内容主要包括植物成活率、多样性及覆盖度等。

8.1.3应对治理后的水土环境及植被进行动态监测，并提交监测报告。

## 8.2 管护

8.2.1生态重构工程验收合格后,根据修复目标,需做好后期管护工作。管护内容主要包括工程设施维护和植被养护。

a)工程设施维护主要对象包括阻隔工程、土壤复垦工程、给排水系统和相关配附属设施等,按照工程设计和运行要求进行定期检查和维护;发现工程设施运行不正常或损毁，应及时修复或替换。

b）植被养护主要采取定期或不定期喷水、追肥、清除杂草、防治病虫害、补植、补种等措施，对复绿植被进行养护。

8.2.2后期管护时间根据自然生态条件和修复成效确定，一般管护时间为1~2年。

# 9成效评估

9.1场地生态重构工作完成后,根据监测结果,对场地生态重构成效进行评估。

9.2生态重构成效评估的内容主要包括主要考虑场地水体、土壤、植被群落三个方面:

a)水体评估重点针对修复后的地表水水质、地下水水质改善情况和地下水水位变化情况进行分析评估;

b)土壤评估重点针对修复后的土壤质量改善情况进行分析评估;

c)植物群落评估重点针对修复后的植被类型、分布、成活率,覆盖度的变化情况进行分析评估.

- （规范性附录）
附录A 有色冶炼场地常用固化/稳定化药剂

| 固化/稳定剂名称 | 重金属 | 稳定化修复效果 |
| --- | --- | --- |
| - 氧化钙、氧化镁、氢氧化钙、石灰石、粉煤灰等碱性材料 - 磷酸盐、骨炭、磷矿石等含磷材料 - 蒙脱石、沸石、海泡石、活性炭、膨润土、生物炭等吸附材料 | 铅、铜、锌、镉等阳离子重金属 | - 碱性材料主要是提高土壤 pH，通过吸附、沉淀或共沉淀重金属，使重金属转化为溶解度较低的氢氧化等物或碳酸盐沉淀。 - 含磷材料主要是诱导重金属吸附、与重金属生成沉淀，同时提高土壤质量。 - 吸附材料主要是通过离子交换、吸附降低土壤中重金属的有效性。 |
| - 铁氧化合物、铁盐、铁盐与磷酸盐复配 - 高炉矿渣 - 生物炭 | 砷和其它阳离子金属复合污染 | 与土壤中的重金属离子发生络合（螯合）反应，以吸附、沉淀或共沉淀等形式降低重金属的生物有效性。 |

（资料性附录）
附录B 主要修复植物

| 富集元素 | 富集植物 | 主要代表植物 |
| --- | --- | --- |
| 铅 | 忍冬科(Caprifoliaceae)、十字花科(Brassicaceae) 、鸢尾科(Iridaceae)、菊科(Compositae)、石竹科（Caryophyllaceae）、禾本科（Poaceae）、蓼科（Polygonaceae）豆科（Fabaceae）、景天科（Crassulaceae）、堇菜科（Violaceae） | 接骨草、芥菜、马蔺、密毛白莲蒿、白莲蒿、宝山堇菜、东南景天、构树、紫穗槐 |
| 锌 | 景天科（Crassulaceae）、十字花科(Brassicaceae)、堇菜科（Violaceae）、 蔷薇科（Rosaceae） | 东南景天、宝山堇菜、圆锥南芥、长柔毛委陵菜 |
| 砷 | 凤尾蕨科(Pteridaceae E. D. N. Kirchn) 、 十字花科(Brassicaceae) 、 荨麻科(Urticaceae) | 蜈蚣草、芥菜、大叶井边草、苎麻 |
| 镉 | 菊科(Compositae)、 桦木科(Betulaceae Gray) 、十字花科(Brassicaceae) 、茄科(Solanaceae Juss) 商陆科(Phytolacca acinosa Roxb)、 堇菜科（Violaceae）、荨麻科（Urticaceae）、 廖科（Polygonaceae） | 紫茎泽兰、亮叶桦、芥菜、龙葵、商陆、宝山堇菜、苎麻、桃叶蓼、苍耳、猪毛蒿、菊芋、鬼针草、壶瓶碎米荠 |
| 铜 | 杨柳科(Salicaceae)、鸭拓草科(Commelina communis L) 、菊科(Compositae)、唇形科(Labiatae) | 白杨、鸭拓草、苍耳、铜草花 |

（资料性附录）
附录C 有色冶炼场地适应植物名录

| 植物名称 | 学名 | 适应特征 | 适应场地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构树 | Broussonetia papyrifera | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 臭椿 | Ailanthus altissima | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 紫穗槐 | Amorpha fruticosa | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 苦楝 | Melia azedarach | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 大叶女贞 | Ligustrum lucidum | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 苎麻 | Boehmeria nivea | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 蜈蚣草 | Eremochloa ciliaris | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 夹竹桃 | Nerrium indicum | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 盐肤木 | Rhus chinensis | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 狗牙根 | Cynodon dactylon | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 五节芒 | Miscanthus floridulus | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 商陆 | Phytolacca acinosa | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 胡枝子 | Lespedeza bicolor | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 算盘子 | Glochidion puberum | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 芦苇 | Phragmites australis | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 丝毛草 | Imperata cylindrica | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 爬山虎 | Parthenocissus tricuspidata | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 杜鹃花 | Rhododendron simsii | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 山茶花 | Camellia japonica | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 冬青 | Ilex chinensis | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 火棘 | Pyracantha fortuneana | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 紫花苜蓿 | Medicago sativa | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 栾树 | Koelreuteria paniculata | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 木芙蓉 | Hibiscus mutabilis | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 栀子花 | Gardenia jasminoides | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 柃木 | Eurya japonica | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 榉木 | Zelkova serrata | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 棕竹 | Rhapis excelsa | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 黄杨 | Buxus sinica | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 黑麦草 | Lolium perenne | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 矮蒲苇 | Cortaderia selloana | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 乌桕 | Sapium sebiferum | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 杜英 | Elaeocarpus sylvestris | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 香樟 | Cinnamomum parthenoxylon | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 白蜡 | Fraxinus chinensis | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 棕榈 | Trachycarpus fortunei | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 梽木 | Carrierea calycina | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 海桐 | Pittosporum tobira | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 牛筋草 | Eleusine indica | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 银杏 | Ginkgo biloba | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 红花紫荆 | Bauhinia blakeana | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 广玉兰 | Magnolia grandiflora | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 紫玉兰 | Magnolia liliflora | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 迎春花 | Jasminum nudiflorum | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地、镍场地 |
| 楸树 | Catalpa bungei | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地 |
| 东南景天 | Sedum alfredii | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锑场地 |
| 木荷 | Schima superba | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地、锑场地 |
| 白玉兰 | Magnolia heptapeta | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地 |
| 桂花 | Osmanthus fragrans | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地 |
| 柏木 | Cupressus funebris | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地、锑场地 |
| 灯芯草 | Juncus bufonius | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地 |
| 紫藤 | Wisteria sinensis | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地 |
| 紫薇 | Lagerstroemia indica | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地 |
| 白檀 | Symplocos paniculata | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地 |
| 葛藤 | Pueraria phaseoloides | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地 |
| 马尾松 | Pinus massoniana | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地 |
| 南酸枣 | Choerospondias axillaria | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地 |
| 红三叶 | Trifolium pratense | 抗性中等 | 铅锌场地、铜场地 |
| 月季 | Rosa chinensis | 抗性弱 | 铅锌场地、铜场地 |
| 旱冬瓜 | Alnus nepalensis | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锡场地 |
| 十大功劳 | Mahonia fortunei | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锡场地 |
| 清香木 | Pistacia weinmannifolia | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锡场地 |
| 杜仲 | Eucommia ulmoides | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、锡场地 |
| 芒箕 | Dicranopteris dichotoma | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 酸模 | Rumex acetosa | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 小飞蓬 | Conyza Canadensjs | 抗性极强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 乌毛蕨 | Blechnum orientale | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 狗脊蕨 | Woodwardia prolifera | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 梵天花 | Urena procumbens | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 狗尾草 | Setaria viridis | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 鬼针草 | Bidens bipinnata | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 白苏 | Perilla frutescens | 抗性强 | 铅锌场地、铜场地、钨场地 |
| 雀稗 | Paspalum thunbergii | 抗性强 | 铅锌场地 |
| 双穗雀稗 | Paspalum distichum | 抗性强 | 铅锌场地 |
| 黄花稔 | Sida rhombifolia | 抗性强 | 铅锌场地 |
| 银合欢 | Leucaena glauca | 抗性强 | 铅锌场地 |
| 金钱松 | Pseudolarix amabilis | 抗性强 | 铜场地 |
| 鸭跖草 | Commelina communis | 抗性强 | 铜场地 |
| 湿地松 | Pinus elliottii | 抗性中等 | 铜场地 |
| 雪松 | Cedrus deodara | 抗性中等 | 铜场地 |
| 火炬松 | Pinus taeda | 抗性中等 | 铜场地 |
| 枫香 | Liquidambar formosana | 抗性弱 | 铜场地 |